# AIBOX_识别默认SIM卡

## 基本信息

| 脚本名称 | AIBOX_识别默认SIM卡 |
| --- | --- |
| 文件命名 | AIBOX_识别默认SIM卡.md |
| 所属项目 | 识别默认SIM卡 |
| 脚本类型 | 核心测试 |
| 编程语言 | Python |
| 核心技术栈 | uiautomator2 + pyserial + RS232串口 |

## 功能描述

自动化测试默认SIM卡识别功能。通过 RS232 串口控制设备上下电，使用 uiautomator2 检测地面站 APP 上的运营商控件，判断默认识别的数据 SIM 卡是否正确。每轮测试自动完成：下电→等待未连接→上电→等待信号→检测运营商→截图记录。

## 效率对比

| 手动测试耗时 | 3-5小时（100轮，需人工持续值守） |
| --- | --- |
| 脚本自动化耗时 | 1.5-2小时（100轮，全自动） |
| 效率提升 | 2-3倍，且彻底消除人工值守 |

## 环境搭建

硬件要求

- Android设备（推荐平板，安装地面站APP）

- RS232串口线（或USB转RS232）

- RS232电源控制器（支持Modbus协议控制上下电）

- 设备连接电脑的USB线（用于adb调试）

软件要求

- Python 3.7+

- Android SDK（adb工具）

- uiautomator2 服务端（设备上需安装atx-agent）

- 地面站APP：com.huace.groundstation

安装步骤

- pip install uiautomator2

- pip install pyserial

- 手机安装：python -m uiautomator2 instrument

- 或手动：adb install atx-agent.apk && adb shell atx-agent server -l 0.0.0.0:7912

- 连接RS232串口线到电源控制器

- 修改 config.py 中的 SERIAL_PORT 为实际串口号

- 完整命令：python main.py --cycle-times 100 --interval-down 15 --serial-port COM9 --marker output/.last_test.json

- 不加参数进入交互模式，手动输入循环次数

- 测试完成后自动生成 output/ 目录结构（csv/ + image/ + logs/）

- --marker 指定测试完成后写入 JSON 标记文件，供自动化流水线后续分析使用

关键参数：

- --cycle-times: 上下电循环次数（0则交互模式）

- --interval-down: 下电等待时间（秒），默认15s

- --serial-port: 串口号，默认从config.py读取

- --marker: 测试完成后写入JSON标记文件路径

- uiautomator2 (pip install uiautomator2)

- pyserial (pip install pyserial)

- config.py（本地配置模块）

- Android设备需安装 com.huace.groundstation

- RS232串口连接（波特率 9600）

- [时间戳] Cycle N 开始

- [时间戳] 下电指令已发送，响应: FE0F000000084002

- [时间戳] 未连接已出现，耗时 X.XXs

- [时间戳] 上电指令已发送，响应: FE0F000000084002

- [时间戳] 信号已出现，耗时 X.XXs

- [时间戳] 识别结果: 卡1/卡2/跳过(无信号)/未知

- [时间戳] Cycle N 完成，结果: 成功/失败

日志示例：

- [14:20:42] Cycle 17 开始

- [14:20:57] 下电成功，响应: FE0F000000084002

- [14:21:27] 未连接已出现，耗时 30.12s

- [14:21:32] 上电成功，响应: FE0F000000084002

- [14:26:16] [WARNING] 信号在100s内未出现

- [14:26:17] Cycle 17 完成，结果: 信号超时

成功标志

- 上下电响应均为 FE0F000000084002

- 未连接出现耗时 < 30s

- 信号出现耗时 < 100s（正常约44-46s）

- 识别结果为"卡1"表示默认SIM卡识别正确

失败模式识别

- [WARNING] 信号在100s内未出现 → 信号超时，检查天线/基站信号

- 未连接已出现，耗时 > 60s → 下电异常，检查电源控制器

- 信号已出现，耗时 > 50s → 信号恢复慢，可能网络问题

- 识别结果为"未知" → 运营商检测全False，检查SIM卡槽

- 下电/上电响应非 FE0F000000084002 → 串口通信异常

性能分析

- 正常信号出现耗时：42-46s（超出视为异常）

- 正常未连接出现耗时：0.2-0.5s（超出视为异常）

- 平均每轮耗时：约60-70秒（下电15s + 信号44s + 其他操作）

- 100轮测试总耗时约1.5-2小时

## 备注

- 支持"跑N次测试"全自动化流水线（含飞书发送）

- 每轮自动截图保存到 output/image/