# AIBOX_综合电源运营商测试

## 基本信息

| 脚本名称 | AIBOX_综合电源运营商测试 |
| --- | --- |
| 文件命名 | AIBOX_综合电源运营商测试.md |
| 所属项目 | AIBOX_model |
| 脚本类型 | 核心测试 |
| 编程语言 | Python |
| 核心技术栈 | uiautomator2 + pyserial + RS232 + threading |

## 功能描述

AIBOX综合电源+4G运营商切换自动化测试（847行）。集成三大功能模块：设备状态监控（DeviceStatusChecker）、电源控制+运营商切换主流程（PowerState）、运营商切换逻辑（FinalOperatorSwitch）。支持上下电后自动检测状态变化、多步UI导航到4G页面、三运营商控件检查、切换验证、异常截图。

## 效率对比

| 手动测试耗时 | 10-16小时（100轮，无法连续执行） |
| --- | --- |
| 脚本自动化耗时 | 3-5小时（100轮，全自动） |
| 效率提升 | 3-5倍，且彻底解放人力 |

## 环境搭建

硬件要求

- Android设备（需安装地面站APP）

- RS232串口电源控制器

- RS232串口线（或USB转RS232）

- 稳定的网络环境（用于4G连接）

软件要求

- Python 3.7+

- uiautomator2

- pyserial

- com.huace.groundstation（版本需支持运营商切换）

安装步骤

- pip install uiautomator2

- pip install pyserial

- 配置 config.ini 中的串口参数

- 确认地面站APP支持运营商切换功能

- 直接运行：python test_power0411.py

- 按提示输入：循环次数

- 按提示输入：上电超时时间（秒）

- 按提示输入：下电等待时间（秒）

- 自动执行全部测试流程

关键参数：

- 循环次数：用户输入

- 上电超时：用户输入（秒）

- 下电等待：用户输入（秒）

- 运营商切换检查间隔：0.3秒

- 运营商切换最大等待：120秒

- WIFI检查超时：100-120秒

- uiautomator2

- pyserial

- threading

- com.huace.groundstation APP

- RS232串口电源控制器

- Cycle N 开始 - 上电超时: Xs, 下电等待: Xs

- 下电成功，响应: FE0F000000084002

- 未连接状态检测中...

- 未连接已出现，耗时: X.XXs

- 上电成功，响应: FE0F000000084002

- AirInsight Box 已出现，设备已连接

- 正在导航到运营商页面...

- 运营商控件检测: 联通=True, 电信=True, 移动=True

- 运营商切换: 中国移动 → 中国联通

- 网络等级元素已出现，切换成功

- Cycle N 完成，耗时: X分钟

日志示例：

- [14:20:00] Cycle 1 开始 - 上电超时: 120s, 下电等待: 15s

- [14:20:15] 下电成功

- [14:20:45] 未连接已出现，耗时: 30.12s

- [14:21:00] 上电成功

- [14:23:00] AirInsight Box 已出现

- [14:23:30] 运营商控件: 联通=True, 电信=True, 移动=True

- [14:23:35] 运营商切换: 移动 → 联通

- [14:24:05] 网络等级已出现，切换成功

- [14:24:10] Cycle 1 完成

成功标志

- 上下电响应均为 FE0F000000084002

- AirInsight Box 在超时时间内出现

- 三个运营商控件均检测为 True

- 运营商切换后网络等级元素在120s内出现

常见问题排查

- AirInsight Box 未出现 → 检查设备连接、重启APP

- 运营商控件部分为False → 可能是天线松动或SIM卡问题

- 切换后网络等级未出现 → 重试或检查4G模块

- 截图保存在 ./AIBOX_model_image/ 目录

## 备注

- test_power0418.py 与此脚本MD5完全一致，为同一文件的副本

- 支持自动生成CSV报告