# AIBOX_运营商切换专项测试

## 基本信息

| 脚本名称 | AIBOX_运营商切换专项测试 |
| --- | --- |
| 文件命名 | AIBOX_运营商切换专项测试.md |
| 所属项目 | AIBOX_model |
| 脚本类型 | 独立测试 |
| 编程语言 | Python |
| 核心技术栈 | uiautomator2 + threading |

## 功能描述

独立的运营商切换测试脚本（最终优化版）。不依赖电源控制，专注于运营商切换功能的单独验证。包含超时保护的 safe_wait() 方法，使用独立线程避免 uiautomator2 的 wait 阻塞问题。支持循环测试指定次数的运营商切换。

## 效率对比

| 手动测试耗时 | 5-8小时（100次） |
| --- | --- |
| 脚本自动化耗时 | 1-2小时（100次） |
| 效率提升 | 4-5倍 |

## 环境搭建

硬件要求

- Android设备（需安装地面站APP）

- 设备需保持稳定的4G网络连接

- USB数据线连接电脑

软件要求

- Python 3.7+

- uiautomator2

- com.huace.groundstation（需支持运营商切换UI）

安装步骤

- pip install uiautomator2

- 确保设备已安装 atx-agent 并运行

- 地面站APP需在设置中包含运营商切换选项

- 运行脚本后根据提示输入循环次数

- 脚本自动获取当前运营商并开始切换测试

- 每次切换后验证网络等级元素

- 测试完成后输出统计结果

关键参数：

- 运营商列表: 中国移动、中国联通、中国电信

- 运营商切换超时: 60秒

- 网络等级最大等待: 180秒

- 检查间隔: 5秒

- uiautomator2

- threading

- ADB连接的安卓设备

- 开始运营商切换测试，循环次数: N

- 当前运营商: 中国XX

- 正在切换到: 中国XX

- 等待网络等级元素...

- 切换成功，耗时: X.XXs

- Cycle N 完成

- 测试完成，成功: N, 失败: N

日志示例：

- [14:00:00] 开始运营商切换测试，循环次数: 50

- [14:00:05] 当前运营商: 中国移动

- [14:00:10] 正在切换到: 中国联通

- [14:00:35] 切换成功，耗时: 25.3s

- [14:00:40] Cycle 1 完成

- ...

- [15:30:00] 测试完成，成功: 48, 失败: 2

切换时间分析

- 正常切换时间: 20-40秒

- 超过60秒视为切换超时

- 超时可能原因：基站切换慢、4G模块问题

失败模式

- "正在设置参数"持续出现 → 切换卡住，需重启APP

- 超时后检查日志确认具体卡在哪一步

- 多次失败建议检查SIM卡或联系设备厂商

## 备注

- 不依赖电源控制，可单独运行

- 支持指定设备序列号连接