# AIBOX_FPV设备上下电连通性测试

## 基本信息

| 脚本名称 | fpv_通信.py |
| --- | --- |
| 文件命名 | AIBOX_FPV设备上下电连通性测试 |
| 所属项目 | FPV_通讯 |
| 脚本类型 | 核心测试 |
| 编程语言 | Python |
| 核心技术栈 | pyserial + subprocess(ping) + RS232 |

## 功能描述

FPV设备批量上下电+连通性自动化测试。通过RS232串口控制设备上下电，使用Ping命令验证上下电有效性。完整闭环流程：下电→下电等待→下电状态检测（确保PING不通）→上电→上电等待→上电状态检测（确保PING通）→CSV记录。支持多设备批量测试，实时显示累计成功/失败次数。

## 效率对比

| 手动测试耗时 | 每轮约2-3分钟（手动下电→等待→ping→上电→等待→ping→记录），100轮约3-5小时 |
| --- | --- |
| 脚本自动化耗时 | 100轮全自动约1.5-2.5小时（下电8s+ping+上电5s+ping重试） |
| 效率提升 | 2-3倍，且彻底消除人工值守和手动记录 |

- FPV设备（需已知IP地址，默认192.168.0.52）

- RS232串口电源控制器（支持Modbus协议）

- RS232串口线（或USB转RS232）

- 设备与测试电脑在同一局域网

软件要求

- Python 3.7+

- pyserial (pip install pyserial)

- Windows系统（使用系统ping命令）

- log_up.py 公共模块（位于 d:\Hcode\log_up.py）

安装步骤

- pip install pyserial

- 确认设备IP地址（默认192.168.0.52）

- 连接RS232串口线到电源控制器

- 确认设备与电脑在同一局域网

## 使用方法

交互式运行，根据提示输入参数：

- 运行: python fpv_通信.py

- 输入设备IP（逗号分隔，默认192.168.0.52）

- 输入循环测试次数（默认2000）

- 输入下电等待秒数（默认8）

- 输入上电等待秒数（默认5）

- 输入Ping发送包个数（默认5）

- 输入Ping超时秒数（默认3）

- 输入串口号（默认COM8）

- 脚本自动执行全部测试流程，实时显示进度

关键参数：

- DEVICE_IPS: 设备IP列表（默认192.168.0.52，支持多设备逗号分隔）

- cycle_times: 循环次数（默认2000）

- power_off_delay: 下电等待时间（默认8秒）

- power_on_delay: 上电等待时间（默认5秒）

- ping_count: Ping包个数（默认5）

- ping_timeout: Ping超时秒数（默认3）

- connection_string: 串口号（默认COM8）

## 覆盖的测试用例

| 序号 | 测试用例 | 脚本实现方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RS232下电控制 | 发送Modbus报文 FE0F000000080100B191，校验响应 FE0F000000084002 |
| 2 | RS232上电控制 | 发送Modbus报文 FE0F000000080101FFF1D1，校验响应 FE0F000000084002 |
| 3 | 下电有效性检测 | Ping设备2次，确保设备真正断电（PING不通=下电成功） |
| 4 | 上电有效性检测 | Ping设备最多重试10次（每次间隔3秒），确保设备恢复连通 |
| 5 | Ping连通性验证 | Windows系统ping命令，支持包数和超时配置 |
| 6 | 多设备批量测试 | 支持逗号分隔的多个IP同时测试 |
| 7 | 累计统计 | 实时显示每台设备的累计成功/失败次数 |

## 依赖项

- pyserial (pip install pyserial)

- log_up.py 公共模块（d:\Hcode\log_up.py）

- Windows系统ping命令

- RS232串口电源控制器

- FPV设备需已知IP地址

## 日志格式

日志输出到控制台和文件（output/log/目录），使用log_up公共模块统一格式：

- [时间戳] [INFO] ===== 测试开始 =====

- [时间戳] [INFO] 测试项目: FPV设备上下电连通性测试 | 总次数: N

- [时间戳] [INFO] 测试设备IP列表: [192.168.0.52]

- [时间戳] [INFO] --- Cycle N ---

- [时间戳] [INFO] 步骤1: 下电

- [时间戳] [INFO] 发送报文: FE 0F 00 00 00 08 01 00 B1 91

- [时间戳] [INFO] 电源已断电

- [时间戳] [INFO] 步骤2: 下电状态检测（确保设备真正断电）

- [时间戳] [INFO] 设备192.168.0.52下电成功 | PING不通

- [时间戳] [INFO] 步骤3: 上电

- [时间戳] [INFO] 步骤4: 上电状态检测

- [时间戳] [INFO] 设备192.168.0.52 上电成功 | PING通 | 累计成功:N 累计失败:N

- [时间戳] [INFO] 步骤5: CSV记录

日志示例：

- [14:00:00] [INFO] ===== 测试开始 =====

- [14:00:00] [INFO] 测试项目: FPV设备上下电连通性测试 | 总次数: 2000

- [14:00:00] [INFO] --- Cycle 1 ---

- [14:00:00] [INFO] 步骤1: 下电

- [14:00:00] [INFO] 发送报文: FE 0F 00 00 00 08 01 00 B1 91

- [14:00:00] [INFO] 电源已断电

- [14:00:08] [INFO] 步骤2: 下电状态检测

- [14:00:09] [INFO] 设备192.168.0.52下电成功 | PING不通

- [14:00:09] [INFO] 步骤3: 上电

- [14:00:09] [INFO] 发送报文: FE 0F 00 00 00 08 01 FF F1 D1

- [14:00:09] [INFO] 电源已打开

- [14:00:14] [INFO] 步骤4: 上电状态检测

- [14:00:18] [INFO] 设备192.168.0.52通信耗时为：3.52s

- [14:00:18] [INFO] 设备192.168.0.52 上电成功 | PING通 | 累计成功:1 累计失败:0

## 日志分析指南

成功标志

- 上下电响应均为 FE0F000000084002

- 下电后Ping不通（设备真正断电）

- 上电后Ping通（设备恢复连通）

- 通信耗时正常（通常1-5秒）

失败模式识别

- 串口响应非 FE0F000000084002 → 串口通信异常，检查串口连接

- 下电后仍能Ping通 → 电源控制器故障或设备未断电

- 上电后Ping不通（10次重试均失败） → 设备启动失败，检查电源或设备

- 通信耗时过长（>30秒） → 网络问题或设备启动慢

- 失败标记的行均为失败记录，需重点关注

性能分析

- 正常Ping通信耗时: 1-5秒

- 正常每轮耗时: 约15-20秒（下电8s+ping+上电5s+ping）

- Ping重试机制: 最多10次，每次间隔3秒

- 2000轮测试预计耗时: 约8-11小时

## 备注

- 使用log_up.py公共模块，统一日志和CSV格式

- 支持多设备批量测试（逗号分隔IP）

- Ping使用Windows系统命令，编码为gbk防止中文乱码

- CSV记录包含：序号、下电结果、上电结果、上电成功台数、上电失败台数、综合判定

- 输出目录: output/（csv/ + log/）

- 默认测试2000次，适合长时间稳定性测试