# AIBOX_雷达连接稳定性测试

## 基本信息

| 脚本名称 | AIBOX_雷达连接稳定性测试 |
| --- | --- |
| 文件命名 | AIBOX_雷达连接稳定性测试.md |
| 所属项目 | Leida_connect_0512 |
| 脚本类型 | 核心测试 |
| 编程语言 | Python |
| 核心技术栈 | uiautomator2 + pyserial + RS232 |

## 功能描述

AIBOX雷达连接稳定性测试。通过RS232串口控制电源上下电，结合uiautomator2检测连接状态。包含5分钟设备启动等待、SmartGo无响应弹窗处理、Ping网络连通性验证等功能。

## 效率对比

| 手动测试耗时 | 2-2.5小时（10次） |
| --- | --- |
| 脚本自动化耗时 | 1.5-2小时（10次） |
| 效率提升 | 1.3-1.5倍 |

## 环境搭建

硬件要求

- Android设备

- RS232串口电源控制器

- 雷达设备连接

- 稳定的网络环境

软件要求

- Python 3.7+

- uiautomator2

- pyserial

- 地面站APP

安装步骤

- pip install uiautomator2 pyserial

- 连接RS232串口到电源控制器

- 确保雷达设备已正确连接

- 运行脚本后输入循环次数

- 输入下电等待时间

- 输入串口号

- 脚本自动执行上下电和连接测试

关键参数：

- duration: 循环次数

- interval_down: 下电等待时间

- connection_string: RS232串口号

- 设备启动等待: 5分钟

- uiautomator2

- pyserial

- threading

- ========== Cycle N ==========

- 正在下电...

- 下电成功，等待5分钟...

- 正在上电...

- 上电成功，正在启动设备...

- 设备启动完成，正在重启APP...

- 导航到航线1...

- 检测连接状态中...

- 速度元素已出现

- "正在连接"已消失

- 检测到IP: 192.168.0.100:554

- Ping测试...

- Ping成功！

- Cycle N 完成

日志示例：

- [14:00:00] ========== Cycle 5 ==========

- [14:00:05] 正在下电...

- [14:00:20] 下电成功，等待5分钟...

- [14:05:20] 正在上电...

- [14:06:00] 设备启动完成，正在重启APP...

- [14:06:30] 导航到航线1...

- [14:07:00] 检测连接状态中...

- [14:07:30] 速度元素已出现

- [14:07:35] "正在连接"已消失

- [14:07:40] 检测到IP: 192.168.0.100:554

- [14:07:45] Ping测试通过

- [14:07:50] Cycle 5 完成

连接成功标志

- 速度元素出现

- "正在连接"消失

- 目标IP出现

- Ping测试通过

等待时间分析

- 设备启动等待: 固定5分钟

- 连接建立: 正常1-3分钟

- 总耗时约6-8分钟/次

## 备注

- 目标IP: 192.168.0.100:554

- 需要雷达设备配合测试