# LS8_4G拨号连接智能测试

## 基本信息

| 脚本名称 | LS8_4G拨号连接智能测试 |
| --- | --- |
| 文件命名 | LS8_4G拨号连接智能测试.md |
| 所属项目 | ls8_4g_smart |
| 脚本类型 | 核心测试 |
| 编程语言 | Python |
| 核心技术栈 | paramiko SSH |

## 功能描述

针对LS8设备的4G拨号连接测试。通过SSH远程执行命令，包含拨号脚本执行、日志验证、Ping网络测试、断开连接等功能。

## 效率对比

| 手动测试耗时 | 5-8小时（100次） |
| --- | --- |
| 脚本自动化耗时 | 3-5小时（100次） |
| 效率提升 | 1.5-2倍 |

## 环境搭建

硬件要求

- LS8设备（支持SSH）

- 4G模块已安装

- 网络连接（用于SSH）

软件要求

- Python 3.7+

- paramiko (pip install paramiko)

- SSH服务端已配置

安装步骤

- pip install paramiko

- 配置 config.ini 中的SSH参数

- 确保SSH服务运行中

- 确认4G拨号脚本存在

- 修改 config.ini 配置SSH连接信息

- 配置拨号脚本路径和日志路径

- 运行 python main.py

- 脚本自动执行拨号和测试

关键参数：

- ssh_host/ssh_port: SSH连接信息

- script_path: 4G拨号脚本路径

- log_file: 日志文件路径

- ping_address: Ping目标地址

- paramiko

- configparser

- utils.py

- ========== Cycle N ==========

- 正在连接SSH...

- SSH连接成功

- 正在修改脚本权限...

- 正在执行拨号脚本...

- 正在读取日志...

- 拨号结果: 成功/失败

- 正在Ping测试...

- Ping结果: 成功/失败

- 正在断开4G连接...

- Cycle N 完成

日志示例：

- [14:00:00] ========== Cycle 3 ==========

- [14:00:05] 正在连接SSH...

- [14:00:10] SSH连接成功

- [14:00:15] 正在执行拨号脚本...

- [14:01:00] 正在读取日志...

- [14:01:05] 拨号结果: 成功

- [14:01:10] 正在Ping测试...

- [14:01:20] Ping结果: 成功

- [14:01:25] 正在断开4G连接...

- [14:01:30] Cycle 3 完成

拨号成功标志

- 日志显示拨号成功

- Ping测试通过

- 无错误信息

失败排查

- SSH连接失败 → 检查网络和SSH配置

- 拨号失败 → 检查4G模块和脚本

- Ping失败 → 检查拨号结果和网络

## 备注

- 需要设备支持SSH

- 拨号脚本路径默认 /data/sbin/start_4g.sh