# AIBOX_MAVLink心跳电源测试

## 基本信息

| 脚本名称 | AIBOX_MAVLink心跳电源测试 |
| --- | --- |
| 文件命名 | AIBOX_MAVLink心跳电源测试.md |
| 所属项目 | power419 |
| 脚本类型 | 核心测试 |
| 编程语言 | Python |
| 核心技术栈 | pymavlink + pyserial + RS232 |

## 功能描述

最专业的AIBOX电源测试脚本。使用MAVLink协议检测设备心跳，而非仅依赖UI元素。包含启动心跳检测、关闭心跳消失验证、长时间心跳稳定性监控等专业功能。

## 效率对比

| 手动测试耗时 | 15-20小时（需MAVLink专业知识） |
| --- | --- |
| 脚本自动化耗时 | 无人值守自动运行 |
| 效率提升 | 解放人力 + 专业级检测 |

## 环境搭建

硬件要求

- Android设备

- RS232串口电源控制器

- MAVLink串口连接（Telemetry口）

- 稳定的网络环境

软件要求

- Python 3.7+

- pymavlink (pip install pymavlink)

- pyserial

- pywifi

安装步骤

- pip install pymavlink pyserial pywifi

- 连接MAVLink串口（Telemetry，波特率115200）

- 连接RS232电源控制串口

- 确保设备固件支持MAVLink

- 运行测试脚本

- 输入循环次数

- 输入MAVLink串口号

- 输入RS232电源控制串口号

- 脚本自动执行MAVLink心跳测试

关键参数：

- mavlink_com: MAVLink串口号（如COM5）

- connection_string: RS232电源控制串口号

- required_heartbeats: 确认启动所需心跳数（默认10）

- timeout: 心跳等待超时（默认180秒）

- duration_hours: 运行监控时长（默认2小时）

- pymavlink

- pyserial

- pywifi

- ========== Cycle N ==========

- 正在下电...

- 等待心跳消失...

- 心跳已消失，确认设备关闭

- 正在上电...

- 等待心跳出现...

- 收到第1次心跳...

- 收到第N次心跳，启动确认！

- 开始心跳稳定性监控...

- 心跳监控中... (X/Y)

- Cycle N 完成

- 总心跳数: N

日志示例：

- [14:00:00] ========== Cycle 2 ==========

- [14:00:05] 正在下电...

- [14:00:25] 等待心跳消失...

- [14:00:35] 心跳已消失，确认设备关闭

- [14:00:40] 正在上电...

- [14:00:45] 等待心跳出现...

- [14:01:30] 收到第1次心跳...

- [14:01:35] 收到第10次心跳，启动确认！

- [14:01:40] 开始心跳稳定性监控...

- [14:02:40] 心跳监控中... (60/7200秒)

- [16:01:40] Cycle 2 完成，总心跳数: 3580

心跳分析

- 正常心跳频率: 1Hz（每秒1次）

- 启动确认: 连续收到N次心跳

- 心跳丢失: 可能设备异常

- 监控期间应保持稳定心跳

专业指标

- 心跳间隔稳定性

- 长时间运行无丢包

- 启动/关闭响应时间

## 备注

- 使用MAVLink协议进行专业级心跳检测

- MAVLink波特率: 115200

- 测试人员无需MAVLink专业知识